设备符合性证明

（车载卫星定位视频定位一体终端产品）

致：广东省湛江汽车运输集团有限公司

兹证明                               （服务供应商）在 车辆卫星定位平台及服务询价文件（项目编号：ZQY-DW-201701） 中提交响应的      牌     型车载卫星定位视频定位一体终端产品是我司                                           原厂制造/供货的，该型号产品已通过部标检测（检测报告附后），产品功能、性能、技术参数完全符合/优于本询价文件要求。详细情况如下：

产品名称：（         ）牌（         ）型

（厂商盖章）

| 项目 |  | 相关要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频 | 输入 | 4路WD1+2路720P | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 输出 | 1路 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 音频 | 输入 | 6路 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 输出 | 2路 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 显示 | 显示分割 | 1/4/9画面显示 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 屏幕显示 | 坐标，报警，温度，加速度，电压，软件版本，网络状态，驾驶员信息，车辆实时状态等信息 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 操作界面 | 图形用户界面 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 录像 | 视频压缩格式 | H.264 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 音频压缩格式 | ADPCM、G.711A、G.711U | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 图像分辨率 | 模拟： PAL:WD1(928X576),WHD1(928X288), WCIF(464X288),D1(704X576),HD1(704x288), CIF(352x288);NTSC:WD1(928X480),WHD1(928X240), WCIF(464X240),D1(704x480),HD1(704x240),CIF(352x240); 数字： 720P(1280X720)； | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 图像质量 | 可调 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 录像模式 | 开机/手动/定时/报警事件录像 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 报警预录像 | 可配置 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 延时录像 | 可配置 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 镜像录像 | 支持 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 回放 | 回放通道 | 支持本地单通道回放，PC软件单通道、4/9通道回放 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 浏览模式 | 时间，通道，事件 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 网络 | 3G+4G全网通 | GSM/TD-SCDMA/WCDMA/EVDO/TDD-LTE/FDD-LTE等 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | WIFI | 可选 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 定位 | GPS/BD | 双模定位，速度检测，时间同步 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 存储 | 硬盘/ SD卡 | 2.5英寸 SATA硬盘/ SD卡 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 容量 | 4路录像大于10天保存，500G | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 接口 | USB | 2个USB2.0 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | SD | 1×SD卡槽 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | DB9 | DB9（RS232）支持外置打印机 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | RS485 | 2路RS485 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | RS232 | 2路RS232 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | CAN | 2个CANBus | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 外置MIC | 1路大5559-4P接口 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 外置喇叭 | 1路小5559-4P接口 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 开关量 | 16路输入，4路输出(9-16路IO选配) | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 速度 | 1路脉冲测速 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 环境 | 工作温度 | -30℃- +70℃ | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 工作湿度 | 20%-90%RH | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 注：符合性分为“完全符合”和“不符合”两项，优于或符合勾选“完全符合”，部分符合或不符合勾选“不符合”，只能勾选其中一项。 （厂商盖章） |  |  |  |

- 产品设备详细参数文档附后（每页须厂家盖章）。

- 提供设备检测报告复印件附后（每页须厂家盖章）。

- 提供设备生产厂商营业执照复印件附后（须厂家盖章）。

我司保证以上资料真实、有效，如有虚假，承担相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。

设备生产厂商：                  （公章）

日    期：2017年2月    日