设备符合性证明

（车载卫星定位普通定位终端产品）

致：广东省湛江汽车运输集团有限公司

兹证明                               （服务供应商）在 车辆卫星定位平台及服务询价文件（项目编号：ZQY-DW-201701） 中提交响应的      牌     型车载卫星定位普通定位终端产品是我司                                           原厂制造/供货的，该型号产品已通过部标检测（检测报告附后），产品功能、性能、技术参数完全符合/优于本询价文件要求。详细情况如下：

产品名称：（         ）牌（         ）型

（厂商盖章）

| 序号 | 项目 | 规格参数 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作电压 | DC 9-36V | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 2 | 工作电流 | 150mA@12V | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  |  | 打印时最大电流2000mA@12V | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 3 | 定位方式 | 北斗双模定位模块（北斗二代） | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 4 | 定位误差 | <10m（此数据供参考，定位误差与车辆所在区域地形及时间等因素有关联） | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 5 | 通信网络 | GPRS兼容3G/4G运营商SIM卡 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 6 | 通讯方式 | TCP/UDP | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 7 | 速度记录误差 | ±1km | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 8 | 工作温度范围 | -25℃ - +75℃ | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 9 | 贮存温度范围 | -40℃ - +85℃ | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 10 | 后备电池 | 电池充饱电的前提下，可连续工作不低于1h | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 功能块 | 功能明细 | 功能说明 | 符合性 |
| 车辆远程监控功能 | 实时位置查询 | 查询实时车辆状态 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 定时/定距监控 | 可根据客户要求设置监控模式 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 监听功能 | 支持 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 双向通话 | 支持 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 图片采集 | 需选配摄像头，需透传口设置为摄像模式时才支持拍照 ，至少支持2路以上摄像头。 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 区域限制功能 | 可实现圆形，矩形，多边形区域进出区域报警 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 盲区补传功能 | 终端可记录不低于 5000 条盲区数据 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 车载终端软件远程升级 | 支持 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 信息调度功能 | 带 TTS 功能外接喇叭可实现语音播报 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 车辆报警功能 | 紧急报警 | 支持加装劫警按钮 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 定位天线开路报警 | 天线未接或开路损坏 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 超速报警 | 客户可设置超速值，超速时将自动提醒司机 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 主电源低压、高压、掉电 报警 | 主电源电压低于 10V 时报低压，高于 36V 时报高压，低于5V报掉电 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 疲劳驾驶报警 | 支持 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 进出区域报警 | 支持通过平台设置终端响应，支持矩形、圆形及多边形区域报警 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 停车超时报警 | 停车超过设置的时间，即会向平台报警 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 数据采集功能 | 汽车行驶记录仪数据采集功能 | 记录仪数据符合 GB／T 19056-2012，可平台远程调取或使用 U 盘现场导出，选配打印机可打印记录仪数据 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 油耗数据采集 | 加装油量采集设备 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 温度数据采集 | 加装温度采集设备 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 其他 | 支持双 IP | 支持同时向 2 路 IP 回传数据 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 远程查询版本 | 支持平台下发指令查询终端版本信息 | □ 完全符合 □ 不符合 |
|  | 切换定位模式 | 终端定位模式可切换为单 GPS/单北斗/双模模式 | □ 完全符合 □ 不符合 |
| 注：符合性分为“完全符合”和“不符合”两项，优于或符合勾选“完全符合”，部分符合或不符合勾选“不符合”，只能勾选其中一项。 |  |  |  |

（厂商盖章）

- 产品设备详细参数文档附后（每页须厂家盖章）。

- 提供设备检测报告复印件附后（每页须厂家盖章）。

- 提供设备生产厂商营业执照复印件附后（须厂家盖章）。

我司保证以上资料真实、有效，如有虚假，承担相应法律责任，并承担由此造成的一切后果。

设备生产厂商：                  （公章）

日    期：2017年2月    日