湛汽集团麻章汽车站监控系统询价文件

询价文件编号：ZQY-AB-2018-8（视频监控设备）

询价单位所属行业：交通运输企业

项目建设地区：湛江市麻章区

  - 项目概况及建设要求

    - 项目概况：项目建设地点广东省湛江汽车运输集团有限公司麻章汽车站，计划监控车站的各重要位置。安装录像机1套和摄像枪 26支。

    - 系统组成

（1）麻章汽车站视频监控系统：其中包括1套硬盘录像机、26个具有红外功能的摄像头。视频监控设备和摄像枪的技术要求、详见“报价表”。

（2）品牌要求：使用杭州海康威视（hikvision）硬盘录像机、400万像素数字高清摄像机及主要配件。POE交换机使用海康威视品牌。

3、存储录像机主要技术指标（NVR）

·支持萤石云服务；
·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机；
·支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放；
·支持H.265、H.264编码前端自适应接入；
·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能；麻章汽车站
·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出；
·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能；
·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率；
·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览；
·支持最大16路同步回放及多路同步倒放；
·支持标签定义、查询、回放录像文件；
·支持重要录像文件加锁保护功能；
·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；
·支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份；
·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10；
·双千兆网卡，支持多址设定等应用；
·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台；
·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。

4、系统建设主要内容；存储录像机价格（32口），各类摄像枪价格，监控系统操作键盘的价格，安保监控系统(数据传输网络建设)材料、配件、线材及施工费用。

5、数字400万高清枪式录像机：

（1）最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像；

（2）支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码；

（3）码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求；

（4）支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；

（5）支持OSD颜色自选；

（6）高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8)；

（7）支持smart IR，防止夜间红外过曝

（8）ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控

（9）支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测

（10）符合IP66级防尘防水设计,可靠性高。

6、报价单位应在报价文件中针对询价方的要求提出安保监控系统组网的解决方案（如为解决通信信道的传输问题，既能同时监控各单位的运作又能不占用太宽的信道可采用图像定时定枪切换。如何同时在同一监控端内实现所有站点的同步监控）。报价单位如有更好的设计方案可以向询价单位提出建议。

二、系统主要设备数量

1、监控系统监控硬盘录像机（32口1套）、具备红外功能的数字高清摄像枪26支（详细数据系统报价表）。

2、配置26支是防水型带红外的彩色摄像枪、16个监控硬盘（每个4T，能够确保整个录像资料保存期为90天以上）、1台23”宽屏显示器。摄像头设置位置分别为站内和进口、出口场内广场等位置，基本的要求是整个车站均在监控范围之内，不留监控死角。报价经评选后邀请备选进行商务谈判后确定的工程建设单位，经过在实地安装后可以调整设计方案，主要的设备报价不变（合同设备单价为主要依据）,工程量按照合同价格支付，报价单位在入选进行商务谈判后应清楚表示签订合同所要求的项目预付款。

    - 系统建成投入使用前设备供应方应对使用方人员进行操作使用的业务培训。

    - 各报价单位在报价文件上应列举在湛江市范围内一至二家本单位施工的成功案例（便于询价方有选择地进行实地考察）。

    - 系统建设原则上在2018年9月10日前完成。

    - 施工要求：具体的施工时间应与麻章汽车站的项目管理人员进行协调。

三、项目要求

所有产品必须为原厂包装，为了保证售后服务，供应商签订合同时，必须提交设备原厂商出具的供货证明及售后服务承诺函原件（加盖厂家公章），提供的货物和服务与询价函要求不符的，我公司有权拒绝接收货物。

四、领取询价函时间：2018年8月16至20日共5天，时间：上午8:30至12:00，下午14:30至18:00。电话通知报价单位后过期不来领取报价文件的视同自动放弃报价。询价函的领取在湛江汽车运输集团有限公司办公室（赤坎区椹川大道北99号9楼）或公司官方网站下载。询价文件的领取和报价文件的回收均应按照湛江汽车运输集团有限公司的相关手续办理。

五、报价要求：

（一）货物的报价必须是唯一的，多报、漏报均视为无效报价。

（二）供应商应按询价函提供的报价书（见附件一）格式填写报价，报价书中相应内容的报价必须计算正确（如单价与总价）。

（三）报价和结算均以人民币为单位。

（四）报价采用单价核定法，如总报价发生计算错误，将按单价核定总报价，如供应商不接受修正后的价格，其报价则被视为无效。

（五）报价被视为供应商被选择为进行商务谈判者的参考价，询价方有权在商务谈判中对有关的价格要求进行下调或要求增加（提高）设备的配置；供应商的报价含货物价格、运输费、税金等一切费用。

（六）供应商在报价过程中所发生的一切费用不论成交与否，均自行负担。

六、供应商的报价文件由报价书（见附件一）及资格文件组成。

七、供应商资格文件的组成：

（一）《工商营业执照》副本复印件（加盖公章）；

（二）《税务登记证》副本复印件（加盖公章）；

（三）本公司业务经营范围的资格证明文件和广东省安防资格证；

（四）法定代表人授权委托书（见附件二格式）原件、委托代理人的身份证复印件。法定代表人本人参加报价的提交法定代表人证明书（见附件三格式）、身份证复印件。

八、报价文件的封装：供应商应将报价文件的报价书及资格文件分开密封装在不同的信封中，每个信封的封面上写明项目名称、采购编号、提交的资料名称，投寄单位名称等，两边封口上加盖单位公章，否则将被视为无效报价。

九、递交报价文件时间及地点：报价文件须于2018年8月21日下午17时30 分前送达广东省湛江汽车运输集团有限公司，地址：赤坎区椹川大道北99号9楼（办公室收），在此时间之后送达的报价文件，无论出于何种原因，均被拒绝。以电报、电话、传真形式的报价概不接受。

十、询价时间地点及要求：

1、广东省湛江汽车运输集团将于2018年8月23日前对本项目的询价进行有条件答复（既通知备选的供应商进行商务谈判）。被约谈参加报价的供应商法定代表人（或受委托的代理人）应按时参加，否则，其报价被视为无效报价。

2、供应商法定代表人（或受委托的代理人）参加报价时须携带身份证（或法定代表人证书）原件以备核对。

十一、供应商有下列情形之一的，在一年内将不被邀请参加我公司采购活动。

1、报价过程中有欺诈行为或提交虚假的报价文件资料以谋取成交的；

2、成交后自动放弃成交资格或不在规定时间内与采购人签订合同的；

3、拒绝履行合同义务的；

4、提供的货物和服务与询价函要求和报价文件承诺不符的。

5、被确认为谈判对象后接到通知无故缺席商务谈判的。

6、参加商务谈判时派出的代表无法决定合同的主要条款的。

十二、本项目参照国家及地方政府有关规定执行，解释权属广东省湛江汽车运输集团有限公司

联系电话： 0759-3338736、3324425

附件：一、报价书（样版）

二、法定代表人授权委托书（样版）

三、法定代表人证明书（样版）

广东省湛江汽车运输集团有限公司

2018年8月16日

附件一

报价书

广东省湛江汽车运输集团有限公司：

根据贵司关于麻章汽车站视频监控系统建设及设备采购建设（编号ZQY-AB-2018-8）询价函，现将有关事项承诺如下；

- 我们所报项目货物的各项技术参数完全符合询价函要求，所提供的货物全新、符合国家质量检测标准。

- 我们所提交的报价文件及报价过程中有欺诈行为或在进行商务谈判后拒绝履行合同义务的，愿意接受相关管理部门按照国家法律法规作出的相应处罚。

- 我们已详细阅读并完全理解询价函的全部内容（包括修改文件以及全部参考资料和有关附件）。可以完全满足和接受询价函的各项要求。

- 我们的报价如下表。报价已包括货物价格、组网软件费用、运输费、税金等一切费用。

麻章汽车站数字高清视频监控系统报价表

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字400万高清枪式摄像机 | 海康威视 DS-2CD3T45-I5 | ·最高分辨率可达4M(2560×1440 @ 25 fps),并可输出实时图像 · 支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术,支持smart265编码 · 码流平滑设置，适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求 · 支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加 · 支持OSD颜色自选 · 高效阵列红外灯,使用寿命长,照射距离可达30米(I3)/50米(I5)/80米(I8) · 支持smart IR，防止夜间红外过曝 · ICR红外滤片式自动切换,实现真正的日夜监控 · 支持日夜两套参数独立配置 · 支持PoE供电功能 · 支持3D数字降噪,支持数字宽动态 · 支持双码流,支持手机监控 · 支持走廊模式,背光补偿,自动电子快门功能,适应不同监控环境 · 功能齐全:心跳,镜像等 · 支持智能报警：越界侦测,区域入侵侦测 · 支持智能后检索，配合NVR支持事件的二次检索分析 · 支持EZVIZ平台接入 · 支持NAS、Email、FTP、NTP服务器测试 · 支持HTTPS,SSH等安全认证，支持创建证书 · 初始设备开机修改密码，保障密码安全 · 支持用户登录锁定机制，及密码复杂度提示 · 符合IP66级防尘防水设计,可靠性高 | 台 | 26 |  |  |  |
| 2 | 存储录像机 | 海康威视DS-8632N-I16 | ·支持萤石云服务； ·可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机； ·支持最高1200W高清网络视频的预览、存储与回放； ·支持H.265、H.264编码前端自适应接入； ·支持IPC集中管理，包括IPC参数配置、信息的导入/导出和升级等功能； ·支持2个HDMI和2个VGA同时输出，其中HDMI1支持4K高清分辨率输出； ·便捷的UI操作界面，支持一键开启录像功能； ·支持海康Smart IPC越界、进入区域、离开区域、区域入侵、徘徊、人员聚焦、快速移动、非法停车、物品遗留、物品拿取、人脸、车牌、音频输入异常、声强突变、虚焦以及场景变更等多种智能侦测接入与联动，支持智能搜索、回放及备份功能，有效提高录像检索与回放效率； ·支持即时回放功能，在预览画面下对指定通道的当前录像进行回放，并且不影响其他通道预览； ·支持最大16路同步回放及多路同步倒放； ·支持标签定义、查询、回放录像文件； ·支持重要录像文件加锁保护功能； ·支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期； ·支持16个SATA接口，1个eSATA盘库，可用于录像和备份； ·支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6和RAID10； ·双千兆网卡，支持多址设定等应用； ·支持GB28181协议、Ehome协议接入平台； ·支持网络检测（网络流量监控、网络抓包、网络通畅）功能。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 3 | 摄像机支架 | 海康威视 | 枪机支架 | 个 | 26 |  |  |  |
| 4 | 高清显示器 | 宽屏 | 屏幕尺寸：23英寸屏幕比例：16:9（宽屏）1080p 面板类型：TN背光类型：LED背光、动态对比度：100万:1阶响应时间≤5ms | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 录像机专用硬盘 | 希捷 ST4000VX000 | 5900转 监控级硬盘 3.5寸4T容量 | 个 | 16 |  |  |  |
| 6 | 网线 | 国标 | 千兆六类，按实际使用长度进行结算 | 米 |  |  |  |  |
| 7 | 网络机柜 | 弘誉 | 22U-1.2米 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | POE交换机 | 海康威视DS-3E0109P-S | POE交换机9口大功率，支持 POE （802.3at）供电 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 交换机 | H3C | 24口，网络传输 | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 辅材 | 国标 | 包含电源线、水晶头、线管、钢丝绳等所需其余配件 | 批 | 1 |  |  |  |
| A | 设备合计(含16%税费) |  |  |  |  |  |  |  |
| B | 系统安装调试费用(含税费) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总造价（A+B） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  | 项目需要开具增值税专用发票。 |  |  |  |  |  |  |

供应商（名称）                          （公章）

法定代表人签字

日期2018 年     月    日

附件二

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我          （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，现授权委托               （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东省湛江汽车运输集团有限公司麻章汽车站监控设备采购和项目施工（采购编号ZQY-AB-2018-8）项目的报价活动。代理人在递交报价文件、在报价以及合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权。

特此委托。

代理人：          性别：         年龄：

单位：            部门：         职务：

供应商：（盖章）：

法定代表人：（签字、盖章）：

本授权书于 2018年    月      日签字生效，特此说明。

附件三

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，参加广东省湛江汽车运输集团有限公司麻章汽车站监控系统设备采购及工程项目（采购编号：ZQY-AB-2018-8） 的施工项目的报价活动。

特此证明。

附：

代表人性别：

年      龄：

身份证号码：

营业执照(注册号)：

经济性质：

主营(产)：

供应商：（盖章）：

有效日期：2018年   月   日—2018年   月   日。